交通誘導警備業務の実施に必要な法令

第1章　道路交通法（教育用詳細解説版）

1．道路交通法の意義と警備員の役割

交通誘導警備の仕事をする上で、最も基本となる法律が「道路交通法」です。
この法律は、自動車やバイク、自転車だけでなく、歩行者を含めたすべての人が安全に道路を利用できるように定められています。

警備員は、道路交通法を単に「暗記する」だけではなく、その精神を理解する必要があります。なぜなら、現場では想定外の状況が次々と起こるからです。道路が渋滞する、工事車両が遅れる、歩行者が急に横断する、救急車が接近する――。こうした瞬間の判断が、法律の理解に基づいていなければ、安全と秩序は守れません。

たとえば、工事現場で片側交互通行を行う際、「もう少しだけ車を通しても大丈夫だろう」と軽く考えた結果、歩行者が通れず危険な状況を生むことがあります。
逆に、「法律上止めるべき」と判断できれば、ドライバーに明確な理由をもって説明し、安全を保ちながら信頼される誘導ができます。

2．道路交通法の目的（第1条）

道路交通法の第1条には、この法律の根本的な目的が記されています。3つの柱があります。

(1) 道路における危険を防止する

もっとも重要なのは、「事故を未然に防ぐこと」です。
道路は常に動く環境です。車も人も、自分の思うようには動きません。だからこそ、警備員は「もしも」を考えながら動く必要があります。

たとえば、工事現場前で歩行者が車道側に寄って歩いている場合、直接危険はなくても「大型トラックがすぐ横を通る」「視界が悪い」など、少しの条件で事故が起きる可能性があります。
警備員は、そうした危険を「想像力」で先取りして防止します。これがまさに、法律が求める「危険の防止」です。

(2) 交通の円滑を図る

安全だけを重視しすぎると、今度は渋滞や混乱が生じます。
交通誘導警備では、「安全」と「円滑」の両立が求められます。
たとえば片側交互通行の現場で、車の流れを止めすぎると、ドライバーが焦りやイライラを感じ、結果的に危険運転を招くことがあります。
一方で、通しすぎれば対向車と衝突する危険が生まれます。
警備員は「安全を守りながら、できるだけスムーズに流す」というバランスを取ることが大切です。

(3) 交通に起因する障害の防止

交通事故だけでなく、渋滞や緊急車両の通行などの「交通障害」を防ぐことも含まれます。
警備員は、緊急車両が通るときに最優先で道を確保するなど、現場全体の流れを見渡す力が求められます。
この「客観的視点」が身につくと、誘導の質が格段に上がります。

3．用語の定義（第2条）

道路交通法には、日常で使う言葉と少し意味が違う用語があります。警備員はそれを正確に理解しておくことが重要です。

(1) 駐車

「駐車」とは、長時間にわたって車を止めること、または運転手がその場を離れてすぐに運転できない状態をいいます。
運転手が車内にいても、タクシーが客待ちをしている場合などは「駐車」です。

現場での例：
工事車両が道路脇に停まって荷物を積み降ろすとき、5分以上停まるなら「停車」ではなく「駐車」にあたる可能性があります。
この違いを理解していないと、「短時間だから停車」と思っていた行為が、実際は違反になる場合もあります。

警備員のポイント：
・作業車の停止が一時的か継続的かを見極める。
・駐車に該当する場合は、道路使用許可が必要なことを理解する。

(2) 停車

「停車」は、荷物の積み下ろしや人の乗り降りなど、短時間の停止を指します。
ただし、停車でも周囲に危険を生む位置（交差点内や横断歩道上など）では違反になります。

警備員の注意点：
停車している車の陰から歩行者が出てくることがあります。特に子どもや高齢者は視界に入りにくいため、停車車両がある場所では「徐行誘導」を徹底することが大切です。

(3) 徐行

「徐行」とは「すぐに止まれる速度」、つまりブレーキを踏んで1メートル以内に停止できる速さをいいます。
これは法的な定義であり、具体的な時速は示されていません。一般的には「時速5km以下」が目安です。

現場の実感：
狭い工事現場前での誘導では、警備員が車両の動きを見て「速度が速い」と感じた時点で徐行を促す必要があります。
ドライバーは「自分では徐行している」と思っていても、警備員から見れば危険な速度であることが多いです。

4．歩行者の通行方法（第10条〜第14条）

(1) 通行区分（第10条）

歩行者が道路をどちら側で通行すべきかを定めたものです。

- 歩道と車道の区別がない道路では右側通行。
歩行者は右側を歩き、対向車を正面から確認できるようにします。
これにより、車が接近しても早めに避けることが可能です。

- 右側が危険な場合は左側通行も可能。
たとえば道路右側が崩れている、雪で狭くなっている、視覚障害者が盲導犬と歩いているなど、危険があるときは例外として左側を歩いても良いとされています。

- 歩道と車道が分かれている場合は歩道通行。
どちらの歩道を歩いても構いません。ただし、車道側にはみ出さないよう注意が必要です。

- 歩道が通れない場合の特例。
工事などで歩道が封鎖されている場合、一時的に車道を歩くことが認められます。
このとき、警備員は歩行者の安全確保を最優先し、車両を完全に停止させてから誘導することが望まれます。

警備員の現場判断例：
歩道が仮設フェンスでふさがれている場合、歩行者を車道に誘導するが、その際に必ず「車両の進行方向と反対側」に安全帯を確保する。
また、夜間は反射ベストや誘導灯を使用して、自分の存在を明確に示す。

(2) 行列などの通行（第11条）

行列（学校登校、祭り、マラソン、葬儀など）が道路を通る際のルールです。

- 政令で定める行列は車道の右側通行。
子どもの集団登校や自治体行事など、安全管理が前提の行列は、右側を通ります。

- その他の行列も右寄りで通行可。
ただし、車両の通行を妨げないように注意が必要です。
警備員は、歩行者の列が道路中央にはみ出さないように注意を促し、特に夜間は誘導灯や夜行チョッキなどを使って存在を知らせます。

- 警察官が左側通行を命じる場合もある。
交通状況によっては、警察官が行列の進行方向を変更することがあります。警備員は指示を速やかに伝達し、列全体が安全に動けるようサポートします。

(3) 横断の方法（第12条）

横断歩道の利用が原則です。
歩行者は、横断歩道の近く（20〜50m程度）にいる場合は、そこを利用しなければなりません。

警備員の役割：
現場で歩行者が横断歩道を使わずに渡ろうとした場合、「安全な場所を案内する」「一時停止を求める」などの対応が求められます。
ただし、強制的に止める権限はないため、「お願い」の形で安全行動を促すことが原則です。

- 斜め横断は禁止。
斜め横断は、ドライバーからの視認が遅れ、事故の原因になります。
「スクランブル交差点」のように、全方向に横断できる場所のみ例外です。

(4) 横断禁止の場所（第13条）

歩行者が横断してはいけない場所には、以下の条件があります。

- 車両の直前・直後での横断は禁止。
走行中・停車中を問わず、車のすぐ前や後ろを渡るのは危険です。
見通しが悪く、ドライバーに気づかれにくいためです。

- 標識で禁止されている場所も横断不可。
「横断禁止」の標識がある場合は、たとえ車が来ていなくても渡ってはいけません。

警備員の対応例：
横断禁止区間で歩行者が渡ろうとしている場合、「こちらの横断歩道をご利用ください」と丁寧に案内する。
高齢者や外国人観光客など、標識を見落としやすい人には特に配慮する。

(5) 歩行者用道路等の特例（第13条の2）

歩行者専用道路は、車両の通行が禁止されている道路です。
標識で明示され、通学路や歩行者天国などが該当します。

警備員はこのような場所では、誤って車両が侵入しないよう監視する義務があります。
侵入車両を見つけた場合は、まず安全を確保し、状況に応じて警察に連絡します。

また、「構造上車が入れない道路」（歩道橋・地下道など）も同様に扱われます。
警備員は、段差や照明不足など、通行上の危険を確認し、必要に応じて改善を提案する姿勢も求められます。

(6) 交通弱者の保護（第14条）

交通弱者とは、目の見えない人、耳の聞こえない人、子ども、高齢者など、危険を察知しにくい人を指します。
警備員は、これらの人々に対して特に配慮しなければなりません。

具体的な支援例：

- 視覚障害者が白杖を持って歩いている場合、声をかけるときは正面ではなく少し横から静かに。

- 高齢者が信号を渡りきれない場合、車両を一時停止させて渡り切るのを確認する。

- 幼児の集団登下校時には、車両の動きを一時停止させ、安全を優先。

警備員の一言・一動作が、人命を守ることにつながります。

5．まとめ：法律を「現場で生かす」意識を持つ

道路交通法は、単に条文を読むための法律ではありません。
それぞれの規定には、「なぜそう定められているのか」という理由があります。
警備員がそれを理解すれば、現場での判断が早く、正確になります。

道路交通法の目的である「安全」「円滑」「障害防止」の三原則を常に意識し、
一人ひとりが法律の担い手として誇りを持って行動することが、
事故ゼロ現場を実現する第一歩です。