宗佐厄神八幡神社厄除大祭の開催に伴う

火災予防業務計画

令和８年2月　　日

宗佐厄神八幡神社厄除祭（以下、「厄除祭」という。）は、加古川市火災予防条例（以下、「条例」という。）第４２条の２に基づき、「指定催し」として指定された。このことから、厄除祭について、以下のとおり火災予防業務計画を策定するものとする。

第１　目的

この計画は、条例第４２条の３に基づき「指定催し」として指定された厄除祭における防火管理について、厄除祭の主催者である神社の八幡神社宮司（以下、「宮司」という。）及び八幡神社総代会（以下、「総代会」という。）並びに祭礼に関する関係者、露店などをまとめる露店協議会等が火災等の災害を予防するために実施すべきこと、万が一火災などが発生した際に実施すべきことに係る必要事項を定めることにより、厄除祭の防火安全性に万全を期し、参拝者等が安全に、かつ、安心して参拝をしていただくことを目的とする。

第２　本計画の適用範囲

本計画の適用範囲は、以下のとおりとする。

- 厄除祭の主催者である、宮司並びに総代会。

- 厄除祭の運営に係るすべての者。

- 厄除祭に出店する露店等（対象火器器具等の使用の有無を問わない。）の関係者。

対象火気器具等とは

- 気体燃料を使用する器具（ガスコンロ・ガスストーブなど）

- 液体燃料を使用する器具（自家発電機・石油ストーブなど）

- 固体燃料を使用する器具（薪ストーブ・かまどなど）

- 電気を熱源とする器具（電気コンロ・電気ストーブなど）

を言う。

第３　主催者、防火担当者及び露店などの関係者の責務

１　主催者の責務

- 主催者は、厄除祭の防火管理について、全ての責任を持つものとする。

- 主催者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つものを防火担当者として選任し、火災予防上必要な業務関する計画を作成させ、当該計画に基づく防火管理業務を行わせる。

- 主催者は、対象火気器具等を使用する露店等と別の対象火気器具を使用する露店等の配置の間隔、ご祈祷などの順番待ちや待ち合わせなどの休憩場所又は席と対象火気器具等を使用する露店等、危険物品、火を使用する器具等との間隔について、火災等が発生した際を考慮し適正な配置を行う。

- 主催者は、対象火気器具等使用する露店等が準備する消火器の不備欠陥が発見された場合には直ちに是正する。

- 主催者は、防火担当者が火災予防業務計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

２防火担当者の責務

防火担当者は、本計画の作成及び当該計画に基づく防火管理業務の執行に係るすべての権限をもって、以下に掲げる業務を行う。

- 火災予防計画の作成及び変更

- 対象火気器具等を使用する露店等配置位置の把握

※対象火気器具等を使用する露店等の配置については別紙参照。

- 対象火気器具等を使用する露店等が取り扱う危険物の把握

- 露店等が設置する対象火気器具等、カスボンベの転倒防止措置等に係る指導

- 対象火気器具等を使用する露店等に設置する消火器の位置及び内容（消火器の種類・製造年月日）の把握及び、不備・欠陥がある場合の是正指導

- 消火器の使用方法の確認及び露店等の関係者に対する指導

- 初期消火、消防・警察・厄除祭関係者への通報連絡、参拝者の避難誘導などの要領確認・訓練の実施

- 対象火気器具等を使用する露店等以外の場所で火災が発生した場合における消化の準備

- 露店等の関係者が行う「対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票」（【別紙２】参照。以下、「自己点検チェックシート」という。）に基づく自己点検の実施状況の把握及び自己点検を実施していない露店等に対する実施の促進

※露店等の関係者が行う防火安全自己点検については、自己点検チェックシート【別紙２】を参照

（10）自己点検後、自己点検チェックシートに点検者の氏名を記載し、参拝者から見やすい位置に自己点検チェックシートを掲示するよう、対象火気器具等を使用する露店等に対する実施の促進

（11）火災が発生した場合において、火災が発生した露店等の関係者と協力した初期消火、消防・警察・厄除祭関係者への通報連絡及び参拝者の避難誘導等、本計画に基づく対応

※火災が発生した場合における来場者の誘導経路は、（「露店配置図・避難経路図」）【別紙1】参照

（13）ごみは、指定された場所へ出すことなどについて、露店等の関係者に十分周知し、防火管理業務を実施するために必要な事項

（14）その他防火管理業務を実施するために必要な事項

３露店等の関係者の責務

露店等の関係者は、本計画の内容を十分に理解した上で、自らが管理する露店等の防火管理対策に責任を持って、次の業務を行う。

- 対象火気器具等の使用方法の確認

- 取り扱う危険物品の内容確認

- 対象火気器具等、ガスボンベ等の転倒防止措置

- 対象火気器具等を使用する場合における消火器の準備

- 消火器の内容（消火器の種類・製造年月日）確認及び不備・欠陥がある場合の是正

- 消火器の使用方法の確認

- 初期消火、消防・警察・厄除祭関係者への通報連絡、参拝者の避難誘導などの要領確認・訓練の実施

- 対象火気器具等を使用する露店等の関係者が自ら行う自己点検チェックシートに基づく自己点検の実施

- 自己点検後、自己点検チェックシートに点検者の氏名を記載し、来場者から見やすい位置に自己点検チェックシートを掲示

（10）火災が発生した場合における初期消火、消防・警察・厄除祭関係者への通報連

絡及び参拝者の避難誘導等、本計画に基づく対応

（11）露店等の周囲の整理整頓、ごみは指定された時間に指定された場所へ出す等による防火防止対策

（12）その他防火安全対策を推進するために必要な事項

第４　火災予防の措置

１　火気等の使用制限等

防火担当者は、厄除祭会場内における喫煙及び対象火気器具等を含めた火気等の

使用制限を行うとともに、具体的な使用場所を指定するものとする。

２　火気等の使用時の遵守事項

対象火気器具等を使用する露店等の関係者その他火気等を使用する者は、以下に

掲げる事項を遵守するものとする。

- 対象火気器具等その他火気使用設備・器具は指定場所以外では使用しないこと。

- 対象火気器具等その他火気使用設備・器具は、事前に点検してから使用すること。

- 対象火気器具等その他火気使用設備・器具を使用した後は、必ず点検し、安全を確認すること。

- 対象火気器具等その他火気使用設備・器具を使用した後は、必ず点検し。安全を確認すること。

- 喫煙に当たっては、必ず灰皿などの喫煙容器のある場所において喫煙することとし、喫煙禁止場所となっている部分では喫煙しないこと。

３　避難経路等

防火担当者は、参拝者の安全を確保するため、会場外へ通ずる避難経路を明示し

た避難経路図（「露店配置図・避難経路図」）【別紙1】参照を作成し、厄除祭関係

者等の関係者に周知するとともに、境内内の参拝者が見やすい場所に掲出するも

のとする。

４　火災発生時の連絡体制

防火担当者は、火災等が発生した時の連絡先の一覧を作成するとともに、厄除祭

関係者、露店等の関係者に周知するものとする。

※火災発生時の連絡先一覧は、「自衛消防隊の編成及び各般の任務」【別表】参照

第５　防火防止策

防火担当者及び露店等の関係者は、以下の事項に留意し、防火防止に努めることとす

る。

- 厄除祭の境内、通路、休憩場所、トイレ、露店等の可燃物の整理政整頓又は除去を行う。

- 不審な行動をとっていると認められるものに対する呼びかけ、監視等を行う。

- 厄除祭関係者、露店等の関係者が誰なのかを明確にする。

- 死角となる場所等の不定期巡回体制を確立する。

第６　火災発生時における自衛消防体制

火災発生時における自衛消防体制については【別表】参照

第７　自衛消防の活動等

１自衛消防隊の設置

- 火災等の災害発生時において被害を最小限に止めるため、自衛消防隊を設置する。

※自衛消防隊の編成及び各班の任務については、【別表】参照

- 自衛消防本部（以下、「本部」という。）を社務所に設置する。

- 自衛消防隊には、隊長、副隊長を置く。

- 自衛消防隊長等の指定は、以下のとおりとする。

ア　自衛消防隊長は宮司宮城英男とする。

イ　自衛消防隊副隊長は、防火担当者が当たり、自衛消防隊長を補佐する。

ウ　その他の自衛消防隊員は、自衛消防隊長が指定する。

２　自衛消防隊長の任務

- 自衛消防隊長は、自衛消防隊が火災、地震等の災害に係る自衛消防活動及び訓練を実施する場合は、その指揮、命令、監督等の一切の権限を有する。

- 自衛消防隊副隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう統括し、また、消防との連携を密にしなければならない。

３　自衛消防活動等

自衛消防隊には、指揮班、消火班、通報連絡班、避難誘導班、救護班を置く、各班

活動は以下のとおりとする。

- 指揮班

ア　指揮班は、指揮所の設置、消火通報及び避難の状況の把握、自衛消防隊長の

指示、命令の伝達、必要資機材の集結、資料の確保、情報の収集等をおこなう

とともに、消防に協力するものとする。

- 消火班

ア　消火班は、消火器等の消火用具を活用して露店等の;関係者と協力して適切な

初期消火を行うものとする。

イ　消防隊が現場に到着したときは、出火場所、延焼状況、燃焼している物、危

険物品の有無の情報を提供するものとする。

- 通報連絡班

ア　通報連絡班は、火災等発生場所及び状況を把握し、直ちに消防（１１９番）に通報するとともに、自衛消防隊に報告し、放送設備等により必要に応じた周知手段を講じるものとする。

イ　通報連絡班員は、消防隊が到着したときは、逃げ遅れの有無等の情報を提供するとともに、出火場所への誘導を行うものとする。

- 避難誘導班

避難誘導班員は、消防隊が到着した場合、以下により避難誘導にあたるものとする。

ア　携帯用拡声器、懐中電灯（夜間の場合）、ロープ等の必要資機材を携行し出火

場所に直行する。

イ　出火場所付近にいる避難者を優先に避難誘導する。

ウ　負傷者、指南していない者、救助の必要がある者の確認を行い、本部に報告

する。

エ　必要に応じて、ロープを使用して警戒区域を設定する。

- 救護班

ア　救護所は、消防隊の活動に支障のない安全な場所に設置する。

イ　救護班員は、負傷者等の応急手当を行うとともに、救急隊と密接な連絡を取

り、負傷者等を速やかに病院へ搬送ができるよう適切な対応をとる。

ウ　救護班は、負傷者等の住所、氏名、年齢、性別、電話番号、負傷の程度等の

事項を記録し、現場に到着した救急隊に情報提供を行うものとする。

第８　対象火気器具等を使用する露店等に関する情報

対象火気器具等を使用する露店等に関する情報は以下の通り。

| 開設場所 | 「露店配置図・避難経路図」）【別紙1】のとおり。 |
| --- | --- |
| 開設店数 | 厄除祭に出店する露店等（露店等の合計数 112店 （１）対象火気器具等を使用する露店等 112店 （２）上記以外の露店 店 |
| 消火器の設置本数 | 対象火気器具等を使用する露店毎及び本部に１本 |
| 使用燃料 | ☑液体 ☑個体 ☑気体 ☑その他（電気等） |

別紙１

露店配置図

大会器具等の使用及び露店等の開設に係る防火安全自己点検票

年　　月　　日

点検実施者氏名

私は、対象火気器具等を使用及び露店等の開設に伴い、防火安全点検を行いました。

| 項 目 | チェック欄 |
| --- | --- |
| 消火器具 |  |
| 消火器：使用期限が経過していない消火器を準備している 使用期限 年まで） |  |
| 準備した消火器がどこに置いてあるのか、露店等の関係者全員で確認した |  |
| 露店等の関係者全員で、消火器の使用方法を確認した |  |
| ガスボンベ等 |  |
| ゴムホースの長さは２ｍ以内とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける |  |
| 使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検した |  |
| ホースの継ぎ足し、三方継ぎ手により二股分岐させない |  |
| ガスボンベは直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する |  |
| ガスボンベは、転倒しないよう鎖などで固定する |  |
| 炭・コンロ等 |  |
| コンロや火鉢の下には、不燃材料の者を敷く |  |
| 炭の残り火は、水をかけて完全に消化し、紙くず等と分別して処理する |  |
| たばこの吸い殻 |  |
| 灰皿には水を入れ、吸い殻は他のごみと分別し、フタの付いた不燃の容器に入れる |  |
| 防火対策 |  |
| 露店等の周囲は、整理整頓しておく |  |
| ごみは、指定された時間に指定された場所へ出し、放火されないようにする |  |
| 初期消火、１１９番通報、避難誘導 |  |
| 火災発生時に連絡しなければならない場所（消防・露店本部）を確認する |  |
| 火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する |  |

自衛消防隊の編成及び各般の任務

自衛消防隊隊長　　氏名（宮司）　　　　宮城英男　　℡　090-8204-7207

自衛消防隊副隊長　氏名（総代会会長）　前田洋志　　℡　090-84843665

事務局　　　　　　氏名　　　　　　　　前川勝己　　℡　090-5150-4033

| 各班の編成 |  | 各班の任務 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮班 | 班長 宮城英男 班員 | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 消火、通報及び避難状況の把握 ３ 自衛消防隊長の指示・命令の各班への伝達 ４ 必要資機材の集結、資料の確保、情報収集等 |
| 消火班 | 班長 前川勝己CSI 班員 露店関係者 | １ 消火器等の消火用具を活用し、露店等の関係者と協力して適切な初期消火の実施 ２ 消防隊の現場到着時、出火場所、延焼状況、燃焼している物、危険物品の有無などの情報提供 |
| 通報連絡班 | 班長 松尾芳郎 班員 高森明人CSI | １ 火災等の発生場所及び状況把握し、直ちに消防 （１１９番に通報） ２ 自衛消防隊に報告し、放送設備等により必要に応じ た参拝者への周知 ３ 消防隊の現場到着時、逃げ遅れの有無等の情報提 供、出火場所への誘導 |
| 避難誘導班 | 班長 本岡敏夫 班員 露店関係者 | １ 火災発生時、携帯用拡声器、懐中電灯（夜間の場 合）、ロープ等の必要資機材を携行し、出火場所に 直行 ２ 出火場所付近にいる避難者を優先して避難誘導 ３ 負傷者、避難していない者、救助の必要がある者の 確認を行い、自衛消防隊本部に報告 ４ 必要に応じ、ロープを使用して警戒区域を設定 |
| 救護班 | 班長 八代醍慶三 班員 総代会 | １ 消防隊の活動等に支障のない安全な場所に救護所を 設置 ２ 負傷者等の応急手当を;行うとともに、救急隊と密 接な連絡を取り、負傷者を速やかに病院搬送できる よう適切な指示 ３ 負傷者等の住所、氏名、年齢、電話番号、負傷の程 度などの事項を記録し、現場に到着した救急隊に情 報提供 |